Lądek-Zdrój, 13.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na opracowanie: Dokumentacji na Remont dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju

Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP  w Lądku Zdroju

ul. Kościelna 24

57-540 Lądek-Zdrój

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest wykonanie opracowanie dokumentacji na: Remont dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju położonej na działce nr 378 Obręb Stary Zdrój. (mapka w załączeniu).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przeznaczenie i funkcja budynku

W/g p. 3.5. niniejszego opracowania kaplica św. Jerzego wykonana została w roku 1498 a przebudowana w 1.1656-58. Najprawdopodobniej z r. 1498 zachowały się jedynie fundamenty odkryte w trakcie prowadzonych obecnie prac remontowych , które wychodzą poza obręb istniejącej obecnie kaplicy, która ostateczny barokowy kształt uzyskała wiatach 1656-58.

Od początku swojego istnienia kaplica pełniła funkcje sakralne a nabożeństwa były odprawiane aż do lat 60 obecnego stulecia.

  - Konstrukcja obiektu i układ nośny

Konstrukcja obiektu - tradycyjna murowa. Kaplica założona jest na planie ośmioboku foremnego i przykryta jest 8 boczną kopułą z latarnią. W przeszłości od strony zaplecza istniała murowana zakrystia, obecnie nie istniejąca.

- Opis elementów konstr. budynku wraz z opisem stanu technicznego 5.1. Fundamenty

Na podstawie dokonanej odkrywki fundamentów stwierdza się iż wykonane są one z kamienia na zaprawie wapiennej. Głębokość posadowienia jest zmienna i wynosi od 20 do 40 cm. Fundament tworzą nieregularne kamienie spojone zaprawą wapienną. Podłoże fundamentowe tworzy lita skała przykryta warstwą gruzu skalnego oraz humusu o miąższości 10 de20 cm. Stan techniczny fundamentu jest dość dobry. Nie zaobserwowano większych spękań ani uszkodzeń wynikających z ew. nierównomiernego osiadania bądź podmywania przez wody gruntowe i powierzchniowe. Szerokość fundamentów w zasadzie pokrywa się z szerokością ścian przyziemia.

- Ściany nośne

Ściany nośne kaplicy wykonane są z kamienia łamanego i cegły na zaprawie wapiennej. Grubość ścian ok. 110 om + dodatkowo pilastry zewnętrzne i wewnętrzne w narożach o szer. ok 15 cm. Stan techniczny ścian - dość dobry. Występujące drobne ubytki w dolnych partiach nie mają większego wpływu na wytrzymałość oraz stateczność elementu. W roku 1997 poddano renowacji tynki na elewacji oraz od wewnątrz. Obecnie stan techniczny tynków jest dobry

- Nadproża

Sklepienie kaplicy wykonane jest z cegły pełnej (starego typu) na zaprawie wapiennej. Sklepienie posiada stosunkowo małą grubość (1/2 cegły) i nie posiada żeber wzmacniających. Zapewne te powody były przyczyną spękań, które po remoncie w 1997 r. nie stwierdza się .

- Schody

Schody wejściowe do kaplicy kamienne w dobrym stanie technicznym. Na chór prowadzą schody wachlarzowe drewniane oparte na środkowym drewnianym słupie oraz na ścianach bocznych i na konstrukcji stropu drewnianego, który tworzy chór. Schody te są w dobrym stanie technicznym.

- Stropy

Od strony wejściowej istnieje strop konstrukcji drewnianej tworzący balkon dla chóru. Głównym elementem nośnym w/w stropu jest podciąg drewniany wykonany z dwóch elementów drewnianych tworząc przekrój o wymiarach 28/58 cm. Długość podciągów w świetle murów wynosi ok. 8,0m. Podciąg jest częściowo zaatakowany przez owady lecz w chwili obecnej w stanie nieczynnym. Na podciągu i na murach oparte są drewniane belki stropowe, do których przybita jest podłoga i podsufitka. Stan techniczny elementu - średni. Po przeprowadzonej konserwacji element może być w dalszym ciągu użytkowany.

Sklepienie pokryte freskami odrestaurowanymi w 1997 zachowało się w dobrym stanie.

- Nadproża

Na poziomie parteru istnieją nadproża łękowe murowane z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej od strony zewnętrznej są to nadproża proste kamienne tworzące obramienia kamienne w miejscu pierwotnych okien i istniejących drzwi wejściowych. Na poziomie chóru kaplica wyposażona jest w szereg okien z nadprożami półkolistymi; od\ p strony wewnętrznej murowane z cegły i kamienia na zaprawie, od zewnątrz obramione kamieniem.

Wszystkie nadproża w dobrym stanie technicznym. Nadają się do dalszego użytkowania.

- Dach

Dach kopulasty nad kaplicą konstrukcji drewnianej w złym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne dachu porażone przez owady oraz wskutek korozji biologicznej spowodowanej przeciekami przez poszycie dachu i brakiem wentylacji przestrzeni poddaszowej spowodowały osłabienie elementów konstrukcyjnych drewnianych i przechylenie się latarni dzwonnicy.

Dla ratowania tego cennego zabytku sakralnego należy wymienić całkowicie więźbę dachową z deskowaniem i poszyciem z blachy miedzianej (blacha częściowo ok. 2/3 powierzchni może być ponownie wykorzystana)

- Obróbki blacharskie

Rynny oraz obróbki latami z blachy miedzianej należy wymienić łącznie z hakami rynnowymi osadzonymi w krokiewkach daszku nad gzymsami okapowymi oraz uzupełnić brakujące i naprawić i zamontować istniejące rury spustowe.

- Elementy wykończeniowe

Posadzka, tynki zewnętrzne wewnętrzne ,okna i drzwi w dobrym stanie technicznym.

- Zakres opracowań:

- Aktualizacja inwentaryzacji budowlanej metodą fotoskanu i wykonanie rysunków inwentaryzacyjnych), skala dokładności 1:50

- Ekspertyza - Ocena stanu technicznego muru (dotyczy konstrukcji kopuły i latarni oraz ich pokrycia, odwodnienia oraz stanu murów, gzymsów i cokołu)

- Projekt budowlany (w zakresie projektu przewidziano przywrócenie cebulastego zwieńczenia latami)

- Projekt techniczny, rysunki wykonawcze

- Przedmiar i kosztorys inwestorski

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który jest zainteresowany złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 30.11.2023r. o godz. 14.00

Zainteresowani wykonawcy powinni potwierdzić swoje przybycie do 23.11.2023r. do godz. 11.00 pod nr tel. 505052094

- Ogólne wymagania dotyczące robót:

- Projektant potwierdza swoje kompetencje w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego obiektów będących pod ochroną konserwatorską (budowli sakralnych zawartych w rejestrze zabytków) stosownymi rekomendacjami – 2 rekomendacje.

- Wszystkie materiały i uzgodnienia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca dokumentacji projektowej jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wytycznymi Zamawiającego ustalonych na wizji lokalnej oraz zapisami umowy. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Terminy realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 15.04.2024r. (data złożenia wniosku o pozwolenia na budowę)

- Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

- Kryterium wyboru oferty

- kryterium wyboru oferty jest cena brutto – 100%

- sposób liczenia:

P = Cn/Cbo x 100

Gdzie

P- ilość punktów

Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbo –cena badanej oferty

- Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Warunki płatności

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu do: Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lądku Zdroju

- Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: parafialadekzdroj1201@gmail.com do 15.12.2023r. do godz. 15.30  lub przesłać listownie lub złożyć w Kancelarii Parafialnej przy ul. Kościelnej 24 w Lądku Zdroju  do dnia 15.12.2023r. z dopiskiem „Dokumentacja na remont dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju”.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- Dodatkowe informacje

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe.

- Oferty, które wpłyną niekompletne lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

- Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.

- Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem

Jerzy Godziejewicz  tel. 505052094, j.godziejewicz@budowlaniec.net

- Ochrona danych osobowych

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

- Dofinansowanie

Niniejsze zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

- Załączniki

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Fotografie obiektu;

- Szkice;

- Mapka d/c projektowych;

- Wytyczne Konserwatora zabytków.